| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备描述 | 单位 | TURBO 18kW | TURBO 24kW | TURBO 28kW | TURBO 35kW |
| 种类 |  | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
| 烟道安装种类 |  | 1P | 1P | 1P | 1P |
| 点火方式 |  | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 燃气种类 |  | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
| 最大输入负荷 | kW | 20.0 | 26.0 | 30.0 | 38.0 |
| 最小输入负荷 | kW | 8.8 | 11.0 | 13.6 | 13.6 |
| 最大输出功率 | kW | 18.0 | 24.0 | 28.0 | 35.0 |
| 最小输出功率 | kW | 7.2 | 9.5 | 11.3 | 11.3 |
| 点火热输入 | kW | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 热效率 | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| 燃气消耗量（Qmax/Qmin） | m3/h | 2.2/0.96 | 2.8/1.2 | 3.3/1.5 | 4.0/1.5 |
| 烟气流量 | g/s | 14 | 18 | 20 | 26 |
| 燃气压力 |  |  |  |  |  |
| 标准供气压力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 适用压力 | Pa | 1700 / 3000 | 1700/3000 | 1700/3000 | 1700/3000 |
| 喷嘴直径 | mm | 1.07 | 1.20 | 1.25 | 1.25 |
| 采暖系统 |  |  |  |  |  |
| 最大工作压力 | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 最小工作压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 推荐值 | MPa | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 |
| 出水温度范围 | ℃ | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| 膨胀水箱预充压力 | Pa | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 生活热水系统（仅 VUW 型） |  |  |  |  |  |
| 最大工作压力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最佳工作压力 | MPa | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 |
| 最小工作压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 启动流量 | kg/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 热水温度范围 | ℃ | 35-65 | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| 热水流量 |  |  |  |  |  |
| t=25℃ | kg/min | 10.5 | 13.4 | 16 | 19.3 |
| t=30℃ |  | 8.5 | 11.5 | 13.6 | 16.6 |
| 电参数 |  |  |  |  |  |
| 电压 / 频率 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 功率 | W | 96 | 96 | 135 | 158 |
| 器具类型 / 防护等级 |  | Ⅰ类器具 /IP44 | Ⅰ类器具 /IP44 | Ⅰ类器具 /IP44 | Ⅰ类器具 /IP44 |
| 电流 | A | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.88 |
| 烟道 |  |  |  |  |  |
| 直径 | mm | 60/100 | 60/100 | 80/125 | 80/125 |
| 最大安装长度 60/100 | m | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 烟气温度 | ℃ | 115-145 | 115-145 | 115-145 | 115-185 |
| 噪音等级 | dB | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
| 长 x 宽 x 高 | mm | 740x410x371 | 740x410x371 | 800x540x393 | 800x540x393 |
| 重量 | kg | 38 | 38 | 46 | 46 |

备注：若生活热水温度无法满足使用要求，请适当增减水量。若流量太小，请联系服务人员取消限流装置。