ecoTEC plus VUW 两用型冷凝炉参数表

|  | VUW 20 | VUW 25 | VUW 30 | VUW 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/30 °C 下的额定加热功率范围 P | 4.2-21.2 kW | 5.7-26.5 kW | 6.4-31.8 kW | 7.1-37.1 kW |
| 80/60 °C 下的额定加热功率范围 P | 3.8-20.0 kW | 5.2-25.0 kW | 5.8-30.0 kW | 6.4-35.0 kW |
| 热水制备时的最大加热功率 | 24.0 kW | 30.0 kW | 34.0 kW | 38.0 kW |
| 热水制备时的最大加热负荷 | 24.5 kW | 30.6 kW | 34.7 kW | 38.8 kW |
| 额定储水罐加热热输入 | 20.4 kW | 25.5 kW | 30.6 kW | 35.7 kW |
| 最小加热负荷 | 4.0 kW | 5.5 kW | 6.2 kW | 6.8 kW |
| 供暖系统设置范围 | 4 -20 kW | 5 -25 kW | 6 -30 kW | 6 -35 kW |
| 天然气 12T 燃气动压 | 2,000 Pa | 2,000 Pa | 2,000 Pa | 2,000 Pa |
| 在 15 °C 和 1013 mbar 时的耗气量(必要时 | 2.6 m³/h | 3.2 m³/h | 3.7 m³/h | 4.1 m³/h |
| 针对热水制备)，G20 |  |  |  |  |
| 最小-最大烟气质量流量 (G20) | 1.80-11.0 g/s | 2.47-13.7 g/s | 2.78-15.6 g/s | 3.05-17.4 g/s |
| 最小-最大烟气温度 | 40-70 ℃ | 40-74 ℃ | 40-79 ℃ | 40-80 ℃ |
| 30% 效率 | 108 % | 108 % | 108 % | 108 % |
| 氮氧化物排放等级 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最高供水温度 | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ |
| 最大供水温度调节范围 (出厂设置：75 °C) | 30 -80 ℃ | 30 -80 ℃ | 30 -80 ℃ | 30 -80 ℃ |
| 最高工作压力 | 0.3 Mpa | 0.3 Mpa | 0.3 Mpa | 0.3 Mpa |
| 循环水量 (针对 ΔT = 20 K) | 860 l/h | 1,075 l/h | 1,290 l/h | 1,505 l/h |
| 供暖运行温度达 50/30 °C 时，冷凝水量约为 | 2.0 l/h | 2.6 l/h | 3.1 l/h | 3.6 l/h |
| (pH 值 3.5 - 4.0) |  |  |  |  |
| 水泵机外扬程 (针对额定循环水量) | 0.025 Mpa | 0.025 Mpa | 0.025 Mpa | 0.025 Mpa |
| 最低起动流量 | 2.0 l/min | 2.0 l/min | 2.0 l/min | 2.0 l/min |
| 生活热水流量 (针对 ∆T =30 K) | 11.5 l/min | 14.4 l/min | 16.3 l/min | 18.2 l/min |
| 适用工作压力 | 1.0 Mpa | 1.0 Mpa | 1.0 Mpa | 1.0 Mpa |
| 所需接口压力 | 0.035 Mpa | 0.035 Mpa | 0.035 Mpa | 0.035 Mpa |
| 热水出水温度范围 | 35 -65 ℃ | 35 -65 ℃ | 35 -65 ℃ | 35 -65 ℃ |
| 设备侧的燃气接头 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 设备侧供暖供水 / 和回水管接头 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| 设备侧冷水和热水接口 | G 3/4 英寸 | G 3/4 英寸 | G 3/4 英寸 | G 3/4 英寸 |
| 安全阀连接管 (最小) | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 进气 / 排烟接头 | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| 冷凝水排放管 (最小) | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| 设备尺寸，宽度 | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| 设备尺寸，高度 | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| 设备尺寸，深度 | 338 mm | 338 mm | 372 mm | 406 mm |
| 净重约 | 35 kg | 36.3 kg | 38.6 kg | 41.2 kg |