性能参数

1.  加热元件

2.  壁挂炉热交换器

3.  保温

4.  放气阀

5.  循环水泵

6.  膨胀罐

7.  采暖水安全阀

8.  采暖水压力传感器

9.  集成的水力组件

10. 热交换器排气阀

A	采暖水入口

B	采暖水出口

|  | 锅炉功率 | 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K w |
| --- | --- | --- |
|  | 电压(6 - 28 kW) | 3 x 230V/400V + N + PE, 50 Hz |
|  | 最大电流(28 kW) | 3 x 43 A |
|  | 输入(kW) | 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 |
|  | 效率(%) | 99 |
|  | 采暖水最高温度°C | 85 |
|  | 循环泵最大扬程kPa | 50 |
|  | 膨胀罐liter | 7 |
|  | 最低工作压力kPa | 80 |
|  | 最高工作压力kPa | 300 |
|  | 推荐工作压力kPa | 100 - 200 |
|  | 保护等级 | IP 40 |
|  | 采暖水接口 | G 3/4“ |
|  | 泄水口接口 | G 1/2“ |
|  | 尺寸 (高度/ 宽度 / 厚度) (mm) | 740 / 410 / 310 |
|  | 壁挂炉无水重量(28kw) (kg) | 34 |